智能机器人实验指导书

清华大学自动化系

2024年1月

实验一  工业机器人示教再现实验

一、实验目的

1. 熟悉UR六自由度工业机器人的基本操作和使用

2. 学会用终端控制机器人运动

二、实验设备

- UR工业机器人

三、实验内容

- 了解熟悉UR机器人硬件系统和示教终端

- 用示教终端操作机器人运行

- 编写简单控制程序操纵机器人完成相关工艺流程

四、实验步骤

- 启动工业机器人

图1-1 机器人用户界面

- 机器人控制

在此屏幕，始终可通过平移/旋转机器人工具或逐个移动机器人关节来直接移动(缓慢移动) 机器人手臂。

图1-2 操控界面

- 用示教终端编程控制机器人

图1-3 机器人关节A：机座，B：肩部，C：肘部，D、E、F：手腕1、2、3

以下是一个简单的程序，它允许已启动的机器手臂在两个路点之间移动。

（1）触摸Program Robot button and select Empty Program。

（2）触摸“下一个”按钮( 右下角) ，使<empty> 行在屏幕左侧的树形结构中处于选中状态。

（3）转到Structure选项卡。

（4）触摸Move按钮。

（5）转到Command选项卡。

（6）按“下一个”按钮，然后转到“路点”设置。

（7）按“?”图片旁边的Set this waypoint按钮。

（8）在“移动”屏幕上，通过点按各个蓝色箭头来移动机器人，或者在按住示教盒背面的“自由

驱动”按钮的同时拉动机器人手臂。

（9）按OK。

（10）按Add waypoint before。

（11）按“?”图片旁边的Set this waypoint按钮。

（12）在“移动”屏幕上，通过点按各个蓝色箭头来移动机器人，或者在按住“自由驱动”按钮的同

时拉动机器人手臂。

（13）按OK。

（14）程序已就绪。按“播放”符号后，机器人将在两点之间移动。站在远离机器人的位置，按住紧急停止按钮并按“播放”。

（15）该程序可指示机器人在给定的两点之间移动。

五、实验报告要求

- 完成一个完整工艺流程的示教再现（如虚拟焊接，物料搬运）。

- 总结操作工业机器人的要点，以及完成工艺流程中的注意事项。

- 对机器人终端夹具和工艺流程设置给出意见和建议。

注：详细参数和操作步骤参阅附录1 实验参考资料《UR机器人用户手册》。

实验二  工业机器人搬运码垛实验

一、实验目的

- 掌握虚拟仿真软件的基础操作

- 利用模型库搭建搬运码垛工作站

- 对工业机器人搬运码垛进行简单仿真操作

二、实验设备

- PC电脑

- RoboDK软件

- 工业机器人模型（实验素材文件夹）

- 工业机器人仿真程序（仿真程序文件夹）

三、实验内容

在理解掌握工业机器人虚拟仿真概念的基础上，熟悉虚拟仿真软件的基本操作，通过虚拟仿真软件创建机器人工作环境及并进行简单操作，以加深对工业机器人的认识。实验分为两部分：第一部分搬运红色物块，第二部分搬运黄色和蓝色物块。第二部分为有兴趣的同学提供数据，由同学们自行编写程序。

四、实验步骤

## 1、基本操作

### 1.1软件界面

RoboDK软件界面主要由菜单栏、命令栏、项目栏和仿真区域组成。

### 1.2软件视图操作及快捷键操作

### 1.3命令栏按键及其功能

RoboDK命令栏提供了机器人虚拟仿真过程中常用的命令按键，可以让用户方便快捷的使用这些命令。

2、工作台搭建

### 2.1机器人导入

### 2.2桌台及工件导入

## 3、搬运码垛程序编写

### 3.1夹具开关程序编写

### 3.2路径点记录

### 3.3搬运程序编写

检查要求及注意事项

1.工作台搭建无明显模型碰撞。

2.实现红色工件从搬运桌面搬运至目标位置，过程无模型碰撞。

3.已设置完成的坐标点、坐标轴及时将其选择不可见

4.切换点击 可以刷新系统界面

5.画面偏离时，点击 回归默认位置

五、实验报告要求

- 完成工艺流程的仿真程序。

- 在UR机器人上运行程序进行检验。

- 写出心得体和意见建议。

注：详细操作步骤见附录2《实验指导手册2》

实验三  题目

一、实验目的

正文

二、实验设备

三、实验内容

四、实验步骤

实验四  题目

一、实验目的

正文

二、实验设备

三、实验内容

四、实验步骤

五、实验报告要求

实验五  题目

一、实验目的

正文

二、实验设备

三、实验内容

四、实验步骤

五、实验报告要求

附录1 《UR机器人用户手册》见附件PDF文档

附录2

工业机器人搬运码垛

实

验

指

导

手

册

一、实验目的

1、掌握虚拟仿真软件的基础操作

2、利用模型库搭建搬运码垛工作站

3、对工业机器人搬运码垛进行简单仿真操作

二、实验内容

在理解掌握工业机器人虚拟仿真概念的基础上，熟悉虚拟仿真软件的基本操作，通过虚拟仿真软件创建机器人工作环境及并进行简单操作，以加深对工业机器人的认识。实验分为两部分：第一部分搬运红色物块，第二部分搬运黄色和蓝色物块。第二部分为有兴趣的同学提供数据，由同学们自行编写程序。

三、实验相关材料

1、PC电脑

2、RoboDK软件

3、工业机器人模型（实验素材文件夹）

4、工业机器人仿真程序（仿真程序文件夹）

四、实验步骤

## 1、基本操作

### 1.1软件界面

RoboDK软件界面主要由菜单栏、命令栏、项目栏和仿真区域组成，如图1-1所示。

图1-1 RoboDK软件界面

菜单栏、命令栏、项目栏和仿真区域的功能如图1-2所示。

图1-2 菜单栏、命令栏、项目栏和仿真区域的功能

### 1.2软件视图操作及快捷键操作

RoboDK常用的试图操作包括选择、移动、旋转和缩放等，通常使用鼠标完成这些操作。鼠标操作方法如图1-3所示。

同时，RoboDK的快捷键可以让用户方便快捷地使用RoboDK，快捷键及其功能见表1-1所示。

图1-3 鼠标操作方法

表1-1 快捷键及其功能（标红为实验中重点使用的功能）

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Alt | 移动参考坐标系、物体或者机器人 （不建议移动） |
| Alt+0~7 | 视图快捷调整 |
| Alt+Shift | 调整参考坐标系 |
| F1 | 帮助 |
| * | 显示/隐藏机器人工作空间 |
| + | 放大坐标系 |
| - | 缩小坐标系 |
| / | 显示/隐藏文本 |
| Ctrl+1 | 加载最近的文件和工作站 |

### 1.3命令栏按键及其功能

RoboDK命令栏提供了机器人虚拟仿真过程中常用的命令按键，可以让用户方便快捷的使用这些命令。按键图标及其功能见表1-2所示。

表1-2 按键图标及其功能（标红为实验中重点使用的功能）

| 按键图标 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 加载本地文件 |
|  | 机器人在线库 |
|  | 保存当前工作站 |
|  | 添加参考坐标系 允许手动修改参考坐标系 |
|  | 创建机器人当前位置的目标点 |
|  | 全视图 使工作站区域适应屏幕大小 |
|  | 选择对象 |
|  | 移动坐标系/物体/工具 保持其子对象的相对位置 |
|  | 移动坐标系/物体/工具 保持其子对象的相对位置 |
|  | 开启/关闭碰撞检测 |
|  | 加速/暂停仿真程序运行 |
|  | 创建Python |
|  | 创建机器人程序 |
|  | 添加机器人关节、直线、弧线、暂停指令 |
|  | 添加机器人示教显示信息 |
|  | 添加函数调用或插入代码指令 |
|  | 添加信号输出或等待信号指令 |
|  | 输出PDF/HTML格式的视频文件 |

## 2、工作台搭建

### 2.1机器人导入

2.1.1导入/布置机器人

1）实验素材-UR3.robot

2）UR3机器人自带2个坐标系，UR3base控制底座位置，

机器人坐标为：

上方的坐标系（后文简称法兰坐标系）控制机器人法兰的位置。

图2-6 UR3机器人坐标系

3）调整机器人位姿前需要右键点击UR3，然后勾选“可见的机器人法兰”，保持被选定，即可拖拽坐标系改变机器人的姿态。

图2-7可见的机器人法兰

4）将机器人调整至如下图位置，按*号检查机器人活动范围

图2-7机器人布置

2.1.2导入及安装夹具

1）实验素材-YuMi-IRB-14000-Gripper.robot

2）在左边菜单栏将拖拽至下。

3）删除

图2-8夹具安装

4）旋转法兰坐标系，使机器人如下图所示

图2-9夹具布置

### 2.2桌台及工件导入

2.2.1打开RoboDK软件

图2-1 初始界面

2.2.2导入工作站

实验素材-工作站.sld

图2-2 工作站加载

工作站坐标设为如下所示

2.2.3导入搬运桌面

1）实验素材-搬运桌面.sld

2）右键点击左上角搬运桌面，勾选“可见的物品参考系”

图2-3 搬运桌面菜单

2.2.4将搬运桌面布置到工作站中央

坐标为

1）Alt+0~7检查是否拖拽到位

2）坐标轴过大或过小时用+/-调整

3）回归初始视角

4）布置到位后右键点击搬运桌面，左键取消“可见的物品参考系”

图2-4 坐标轴

2.2.5导入/布置端盖及工件

1）实验素材-端盖.step

2）实验素材-红色工件. step

端盖坐标：

红色工件坐标：（工件坐标是相对于UR3 Base）

## 3、搬运码垛程序编写

### 3.1夹具开关程序编写

（1）点击，右键点击程序1，左键选取机器人- YuMi-IRB-14000-Gripper

图2-10夹具程序设置

（2）双击，将右侧出现窗口中的关节轴改为50mm

图2-11夹具关节轴调整

（3）右键点击程序1，左键选取添加指令-move joint instruction。

（4）右键点击程序1，将其重命名（rename）为夹具开

图2-12 “夹具开”程序编写完成时的界面

（5）重复步骤（1）-（4），创建程序2，关节轴改为20mm，将其命名为夹具关。双击夹具开和夹具关能实现夹具开合，即为创建成功。

### 3.2路径点记录

（1）搬运码垛过程需要记录机器臂的6个路径点，即起始点、预抓取点、抓取点、过渡点、预放置点、放置点。下面是各点位及其关节轴数值。

起始点:相对较高的位置

预抓取点:红色工件上方少许

抓取点: 抓取红色工件的位置

过渡点:抓取点到预放置点中间的位置（避免碰撞）

预放置点: 红色工件放置位置上方少许

放置点: 红色工件放置的位置

（2）双击选择UR3机器人手动输入关节轴坐标，机械臂处于目的位姿状态。左键点击记录机器臂的当前姿态，右键点击记录点可以重命名。

（3）每个点记录后重命名并取消可见。

图2-13 路径点记录完成时的界面

### 3.3搬运程序编写

（1）点击，创建搬运程序。

（2）右键打开程序的菜单，选取机器人UR3

（3）添加坐标系：菜单-添加指令-set reference frame instruction

（4）设置运动速度：菜单-添加指令-set speed frame instruction，线速度/角速度均设置为10

（5）设置工具：菜单-添加指令-set tools frame instruction，右键单击生成的设置工具，单击选择工具自动关联夹具

（6）设置抓取还原：菜单-添加指令- simulation event instruction，set object position absolute，选取红色工件后确定。

（7）设置起始点：菜单-添加指令- move joint instruction。右键单击生成的目标点，单击选择 关联的目标点-起始点，删除该指令新创建的未定位目标点。

（8）使机器臂行进至预抓取点，参见步骤（7）

（9）松开夹具：调用程序“夹具开”，菜单-添加指令- program call instruction，选择夹具开，菜单-添加指令-Set or wait I/O instruction，右键该指令修改为

（10）使机器臂行进至抓取点，参见步骤（7）

（11）模拟夹取过程：

调用程序“夹具关”，菜单-添加指令- program call instruction，选择夹具关菜单-添加指令-Set or wait I/O instruction，右键该指令修改为

菜单-添加指令- pause instruction。

菜单-添加指令-simulation event instruction。Attach object。

（12）使机器臂行进至过渡点，参见步骤（7）

（13）使机器臂行进至预放置点，参见步骤（7）

（14）使机器臂行进至放置点，参见步骤（7）

（15）松开夹具，参考步骤（9）

（16）菜单-添加指令-simulation event instruction。Detach object。

(17)使机器臂行进至初始位置。

图2-14 完整的搬运程序

五、检查要求及注意事项

1.工作台搭建无明显模型碰撞。

2.实现红色工件从搬运桌面搬运至目标位置，过程无模型碰撞。

3.已设置完成的坐标点、坐标轴及时将其选择不可见

4.切换点击 可以刷新系统界面

5.画面偏离时，点击 回归默认位置

附录：              蓝色黄色工件相关数据

蓝色工件相对于UR3 Base坐标：

黄色工件相对于UR3 Base坐标：

黄色：

预抓取点：

抓取点：

过渡点：

预放置点：

放置点：

蓝色：

预抓取点：

抓取点：

过渡点：

预放置点：

放置点：